| 附表2：正宁县城区第三季度饮用水卫生季监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 |  | 单位 | 限值 | 正宁县安宁小区监测点 | 备注 |
| 微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 17 |  |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
|  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
| 毒理学指标 | 砷 | mg/L | 0.0013 | ＜0.001 |  |
|  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 |  |
|  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |  |
|  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |  |
|  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |  |
|  | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |  |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |  |
|  | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.49 |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 2.46 |  |
|  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.0002 |  |
|  | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.0001 |  |
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 |  |
|  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 |  |
|  | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 |  |
|  | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |  |
|  | PH值 |  | 6.5-8.5 | 7.94 |  |
|  | 铝 | mg/L | 0.2 | ＜0.008 |  |
|  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.01 |  |
|  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.02 |  |
|  | 铜 | mg/L | 1 | 0.51 |  |
|  | 锌 | mg/L | 1 | 0.24 |  |
|  | 氯化物 | mg/L | 250 | 65 |  |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 77 |  |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 372 |  |
|  | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 216 |  |
|  | 耗氧量(以O2计) | mg/L | 3 | 1.66 |  |
|  | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |  |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.025 |  |
|  | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.082 |  |
|  | 二氧化氯 | mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | 0.03 |  |
| 注：带“※”为超标项 |  |  |  |  |  |